1.  IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL’AZIENDA

Il nome commerciale del prodotto: BK-Fil

Dati sul produttore:      Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

34304 Banja, Arandjelovac, Serbia

Tel. +381 (0) 34 6777 500

Fax. +381 (0) 34 6777 505

Contatto per realizzazione di TLP: e-mail laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Fil è una massa a base di gesso destinata al riempimento e al rinforzo dei giunti (fughe) di pannelli in cartongesso, nonché al riempimento di fori più piccoli e irregolarità sui pannelli (viti, danni vari, ecc.). La base idonea è la superficie di cartongesso, ma la massa può essere utilizzata anche per il riempimento di piccole crepe su superfici minerali (superfici rasate, superfici già verniciate, riparazioni delle superfici trattate con malte meccaniche, ecc.). BK-Fil è caratterizzata da una consistenza fine e cremosa, buona lavorabilità, tempo aperto più lungo ed elevata adesione al cartongesso.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Gesso, additivi organici e riempitivi non organici.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classicato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

| Massa sfusa, g/dm3 | 800-1000 |
| --- | --- |
| Adesione, MPa (EN 13963) | ≥ 0,25 |
| Residui sul setacio, 200 µm, % (EN 13963) | < 1,0 |
| Tempo di legatura, min (EN 13963) | 60-180 |
| Resistenza alla flessione, N (EN 13963) | 10 |
| Consumo approssimativo, kg/m2 | ~0,35-0,45 |
| Confezione, kg | 5; |

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Izgled: Polvere da biancastra a grigia

Valore della massa di gesso umida pH: 6-8

6. BASE

La base su cui viene applicata la massa di gesso deve essere solida, pulita ed asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

La massa viene preparata aggiungendo lentamente la polvere a circa il 55% di acqua (2,75 l di acqua per 5 Kg di polvere), con una costante miscelazione con agitatore elettrico fino a una completa omogeneizzazione.

Il riempimento viene effettuato con un certo spessore fino al livellamento con la superficie dei pannelli. La larghezza dello strato applicato deve essere di 20-25 cm, quindi nello strato così applicato viene posato un nastro di rinforzo pressato delicatamente con un frattone. Dopo l'asciugatura del primo strato, si applica un secondo strato di BK-Fil in larghezza di 25-30 cm con cui viene livellata la superficie da rinforzare. Dopo l'asciugatura eliminare eventuali pieghe con carta vetrata.

La massa miscelata deve essere utilizzata entro 90 minuti. Successivamente, il materiale comincia a indurire, cioè, il materiale inizia a legarsi. Non è consentito aggiungere l'acqua al materiale che ha iniziato a legarsi.

Il tempo di asciugatura del riempimento in condizioni normali (T=+23-25 ​​ºC, 50-60 % u.r.a) è di circa 12 ore.

Durante la posa, la temperatura dell'aria e della base dovrebbe essere compresa tra +5 ºC e +30 ºC.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso, gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti.

9. MANIPOLAIONE E STOCCAGGIO

Trasportare il materiale in sacchi chiusi. Durante il lavoro, assicurare una buona ventilazione se utilizzato in ambienti chiusi. Durante il lavoro con la massa umida, proteggere gli occhi e la pelle a causa di reazione alcalina. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il materiale in locali asciutti su bancali, al riparo dall'umidità.

Data di scadenza: 12 mesi.

10. LIČNA ZAŠTITA

Protezione respiratoria: evitare l'inalazione. In caso di forti polveri utilizzare una maschera protettiva.

Protezione delle mani e del corpo: Usare guanti protettivi. Lavarsi le mani con acqua dopo ogni pausa. Utilizzare abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni.

Protezione degli occhi: Utilizzare occhiali di sicurezza per proteggersi dalla polvere e dall'intonaco umido.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in corsi d’acqua a causa di reazione alcaline.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

13. ALTRE INFORMAZIONI

Se l’esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva qualche difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonchè test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni metereologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonchè per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 22.12.2023

Versione precedente: 2.0 – 09.08.2023

Capitoli modificati: 1, 4 e 5